suite sur les INTERRUPTIONS ...

14) TBCR :Identique  TACR, sauf que ce regsitre controle le TIMER B

($FFFA1B)

15) TCDCR:Vecteur bit ayant le mme role que TACR et TBCR pour les

TIMER C et TIMER D, mais ici seul le  DELAY MODE est dis-

ponible.

($FFFA1D)

Les bits 0  2 sont rservs au TIMER C

Les bits 4  6 sont rservs au TIMER D

Voir le tableau de TACR pour la signification des bits...

Je vous rappelle que nous n'utiliserons pas ces TIMERS car

ils sont dj utiliss par le systme  l'origine.

16)  19) TADR,TBDR,TCDR,TDDR ( partir de $FFFA1F):

Voil les registres de DONNES des 4 TIMERS ...

20)  24) SRC,CR,RSR,TSR,DR ( partir de $AFFF27):

Des registres qui ne sont pas utiliss par les TIMERS, et ils

se contentent de controler les missions de caractres...

Maintenant que vous tes familiaris avec les diffrents registres

du MFP 68901, vous pourrez commencer  raliser vos premiers pro-

grammes sous interruption.

Pour modifier un registre du MFP, il suffit de connaitre l'adresse

du registre et d'y dposer les donnes qu'il faut.

- Voil comment il faut procder pour mettre une routine sous

interruption:

* On passe en MODE SUPERVISEUR pour pouvoir atteindre les registre

du MFP.

* On met  0 le bit correspondant au TIMER utilis dans le registre

IMR.(Avec en AND #BBB,destination ou un BCLR #BBB,destination)

* On met  0 le bit correspondant au TIMER utilis dans le registre

ISR.

* On met  0 le bit correspondant au TIMER utilis dans le registre

IPR.

* On met  0 le bit correspondant au TIMER utilis dans le registre

IER.

* On installe notre routine:

.Soit en dposant l'adresse de notre routine directement dans le

VECTEUR D'EXCEPTION correspondant au TIMER utilis:

$134 pour le TIMER A, $120 pour le TIMER B, $114 pour le TIMER C,

$110 pour le TIMER D (avec MOVE.L #ADRESSE,$vecteur)

(Voir le Tableau des vecteurs d'exception)

Puis en modifiant directement les REGISTRES DE CONTROLE et DE DONNE

du TIMER en dposant les nouvelles valeurs aux adresses de ceux-ci.

(Avec MOVE.B  #VALEUR,$adresse)

(Voir les adresses des REGISTRES TACR,TBCR,TCDCR (CONTROLE) et les

adresses des REGISTRES TADR,TBDR,TCDR,TDDR (DONNE) )

.Soit en appelant une fonction de l'XBIOS qui le fait  notre place:

C'est la fonction XBTIMER de l'XBIOS.

Les paramtres  passer sont:

L-M:Adresse de la routine

MOT:Valeur du registre de DONNE

MOT:Valeur de registre de CONTROLE

MOT:Le code du TIMER (0=TIMER A,1=TIMER B,2=TIMER C,3=TIMER D)

MOT:Code de la fonction = $1F

Il faudra encore:

.Mettre le bit du registre IER correspondant  notre TIMER  1 (Pour

valider notre routine sous interruption)

.Mettre le bit du registre IMR correspondant  notre TIMER  1

Et voil, ma routine est installe !!!

La routine elle mme:

La routine  mettre sous interruption devra pouvoir s'excuter

entirement avant l'appel suivant du TIMER car sinon attention

au plantage !!

Celle-ci ne devra donc pas tre trop longue:

On ne pourra pas par exemple mettre une routine qui demande 0,5

secondes pour s'excuter entirement sous interruption et rgler

sa frquence d'appel  0,007 secondes ...

Votre routine sous interruption devra toujours se terminer par:

.Une mise  0 du bit correspondant au TIMER utilis du registre ISR

,pour indiquer au MFP que la routine se termine.

Avec      BCLR  #5,$FFFA07 pour le TIMER A        (Sur ISRA)

ou        BLCR  #0,$FFFA11 pour le TIMER B        (Sur ISRB)

.Un RTE (Return From Exception)

De plus, comme votre routine s'excute  intervals rguliers, je vous

dconseille fortement d'utiliser les registre DN ou AN (mme SP) car

ceci peut provoquer des changments brusques au niveaux des registres

conscerns dans la programme principal.(Le programme sous interruption

s'excutant sans interrompre le programme principal, nous en verrons

une trs bonne illustration dans un prochain exercice)

Le programme sous interruption pourra toutefois faire appel  des

adresses du segment DATA ou BSS pour lire ou dposer des valeurs...

Voil pour la thorie, je vous conseille fortement de relire tout

le chapitre  fond car maintenant viennent les EXERCICES ...

PIECHOCKI  Laurent

8,Impasse Bellevue            Suite dans le fichier:EXOS_4.DOC

57980  TENTELING