�����������������

CORRECTIONS des

EXERCICES  NR�4

�����������������

1) Exercice nr�1:

��������������

a) Si TACR vaut %100 et que le registre de donn�e vaut 42, quelle sera

la fr�quence d'appel d'un programme sur ce TIMER ?

Avec TACR = %100, on a un pr�diviseur de 50, le registre de donn�e

vaut 42, on a donc:

fr�quence=245760/50/42= environ 117 appels par seconde (Delay Mode)

Le programme sera-t-il install� sur le TIMER A ou sur le TIMER B ?

TACR g�re le mode de fonctionnement du TIMER A. (l'avez vous d�j�

oubli� ?)

b) Comment faire pour stopper un programme sous interruption install�

sous le TIMER A ? :

Il suffit de mettre � 0 les 4 premiers bits du registre TACR

c) On veut installer un programme sous interruption qui doit s'ex�cuter

� peu pr�s 245 fois par seconde, donnez une valeur possible des regi-

stres de controle et de donn�e pour obtenir cet effet.

Si le registre de controle vaut %10, on a un pr�diviseur de 10 et

si le registre de donn�e vaut aussi 10, on a:

fr�quence=245760/10/10=245,76 appels par seconde (Delay Mode)

d) Peut-on installer plusieurs programmes sous interruption dans un

m�me TIMER ?

Bien sur que NON !

Il suffit de regarder comment on fait pour installer une routine

sur un TIMER, la premi�re chose qu'on fait,c'est mettre tous les

registres du TIMER conscern� � 0 pour d�brancher la routine qui

s'y trouvait d�j� ....

e) Un programme sous interruption doit obligatoirement s'ex�cuter en

MODE SUPERVISEUR.

Trouvez une raison � cela ...

Une raison toute simple et qu'� la fin du programme (Avant le RTE),

on efface le bit conscern� du registre ISR.

Or toute modification des registres du MFP DOIT se faire en MODE

SUPERVISEUR...

1) Exercice nr�2:

��������������

Voil� les macros des TIMERS A et B:

TIMERA    MACRO     $\1,$\2,$\3    ;MACRO � 3 param�tres

; Mise � 0 des diff�rents vecteurs bit pour le TIMER A

and.b     #%11011111,$FFFA13  ;IMRA

and.b     #%11011111,$FFFA0F  ;ISRA

and.b     #%11011111,$FFFA0B  ;IPRA

and.b     #%11011111,$FFFA07  ;IERA

; XBTIMER et installation de notre routine

pea       \1                  ;\1=LABEL du d�but de la routine

;   � mettre sous interruption

move.w    #\2,-(sp)           ;\2=registre de controle

move.w    #\3,-(sp)           ;\3=registre de donn�e

move.w    #0,-(sp)            ;0 =TIMER A

move.w    #$1F,-(sp)          ;XBTIMER

trap      #14                 ;XBIOS

adda.l    #12,sp              ;on repositionne SP

; Mise � 1 des diff�rents vecteurs bits pour le TIMER A

or.b      #%100000,$FFFA07    ;IERA

or.b      #%100000,$FFFA13    ;IMRA

ENDM                          ;Fin de la macro

TIMER B   MACRO     $\1,$\2,$\3         ;MACRO � 3 param�tres

; Mise � 0 des diff�rents vecteurs bits pour le TIMER B

and.b     #%11111110,$FFFA13  ;IMRB

and.b     #%11111110,$FFFA0F  ;ISRB

and.b     #%11111110,$FFFA0B  ;IPRB

and.b     #%11111110,$FFFA07  ;IERA

; XBTIMER et installation de la routine sur le TIMER B

pea       \1                  ;\1=LABEL du d�but de la routine

;   � mettre sous interruption

move.w    #\2,-(sp)           ;\2=registre de controle

move.w    #\3,-(sp)           ;\3=registre de donn�e

move.w    #1,-(sp)            ;1 = TIMER B

move.w    #$1F,-(sp)          ;XBTIMER

trap      #14                 ;XBIOS

adda.l    #12,sp              ;on repositionne SP

; Mise � 1 des diff�rents vecteurs bit

or.b      #%1,$FFFA07         ;IERB

or.b      #%1,$FFFA13         ;IMRB

ENDM                          ;FIN de la MACRO

2) Exercice nr�3:

��������������

Deux solutions existent pour stopper les TIMERS A et B.

La premi�re consiste � mettre les 4 premiers bits des registres TACR

(Pour le TIMER A) ou TBCR (Pour le TIMER B) � 0.

Il suffirait donc d'�crire:

BCLR  #0,$FFFA19    ;bit 0 du registre TACR

BLCR  #1,$FFFA19    ;bit 1

BCLR  #2,$FFFA19    ;bit 2

BCLR  #3,$FFFA19    ;bit 3

Pour le TIMER A (En MODE SUPERVISEUR !)

Ou

BCLR  #0,$FFFA1B    ;bit 0 du registre TBCR

BLCR  #1,$FFFA1B    ;bit 1

BCLR  #2,$FFFA1B    ;bit 2

BCLR  #3,$FFFA1B    ;bit 3

Pour le TIMER B (En MODE SUPERVISEUR !)

Il existe aussi une fonction de l'XBIOS qui permet de bloquer une

interruption du MFP 68901: C'est le fonction JDISINT de code 26.

Il suffit de passer l'IPL du MFP qui doit �tre arr�t�.

C'est avec cette fonction qu'on cr�era nos MACROS:

Pour le TIMER A (De niveau 13/6 au sein du MFP), on �crira:

STOPTIMEA   MACRO

move.w    #13,-(sp)    ;TIMER A ( IPL 13/6)

move.w    #26,-(sp)    ;JDISINT

trap      #14          ;XBIOS

addq.l    #4,sp        ;on repositionne SP

ENDM

Pour le TIMER B (De niveau 8/6 au sein du MFP), on �crira:

STOPTIMEB   MACRO

move.w    #8,-(sp)     ;TIMER B ( IPL 8/6 )

move.w    #26,-(sp)    ;JDISINT

trap      #14          ;XBIOS

addq.l    #4,sp        ;on repositionne SP

ENDM

3) Exercice nr�3:

��������������

Voil� le listing du programme qui fait varier la palette des couleurs

sous interruption.

Il n'y avait aucune difficult�.

TEXT

INCLUDE       "INIT_TOS.L"    ;Setblock

INCLUDE       "MACROS.L"      ;Les MACROS

INCLUDE       "TIMERS.L"      ;Le fichier des MACROS

;pour les TIMERS

SETBLOCK            ;initialisation

SUPER               ;MODE SUPERVISEUR

PRINTLINE     CA    ;texte

WAIT                ;attente

TIMERA        ROUTINE,200,%111     ;On installe la routine

;sur le TIMER A avec le

;registre de donn�e=200

;et registre de controle

;=%111

USER                ;MODE UTILISATEUR pour

KEEP          2000  ;revenir au DESKTOP avec le programme

; La routine sous interruption qui change les couleurs:

ROUTINE        cmpi          #30,TESTE  ;A-t-on 30 en 'TESTE' ?

bgt           DEUX       ;Si c'est plus grand, va en 'DEUX'

move.l        #PAL1,$45A ;Adresse de la nouvelle palette en

;'colorptr'

add           #1,TESTE   ;Sinon ajoute 1 en 'TESTE'

bclr          #5,$FFFA0F ;Clear ISRA (bit 5=TIMER A)

RTE                      ;RETURN FROM EXCEPTION

DEUX           move.l        #PAL2,$45A ;Adresse de la nouvelle palette en

;'colorptr'

add           #1,TESTE   ;Ajoute 1 en 'TESTE'

cmpi          #60,TESTE  ;A-t-on 60 en 'TESTE' ?

bne           NON        ;Si NON, va en 'NON'

move          #0,TESTE   ;Met 0 en 'TESTE'

NON            bclr          #5,$FFFA0F ;Clear ISRA (bit 5=TIMER A)

RTE                      ;RETURN FROM EXCEPTION

DATA

; La palette nr� 1

PAL1           DC.W          $777,$700,$070,$000,$000,$777,$777,$777

DC.W          $777,$777,$777,$777,$777,$777,$777,$777

; La palette nr� 2

PAL2           DC.W          $777,$700,$007,$000,$000,$777,$777,$777

DC.W          $777,$777,$777,$777,$777,$777,$777,$777

CA             DC.B          27,'E','Routine sous interruption (TIMER A )'

DC.B          ' qui change la',13,10,'couleur nr�3 de la'

DC.B          ' palette (Variable syst�me $45A):',0

BSS

DS.B          500

PILE           DS.B          1     ;Pour SETBLOCK

SAUV_SP        DS.L          1     ;Pour SUPER et USER

TESTE          DS.W          1     ;Pour la routine sous interruption

END

4) Exercice nr�4:

��������������

L� aussi, aucune difficult� majeure...

TEXT

INCLUDE       "INIT_TOS.L"    ;SETBLOCK

INCLUDE       "MACROS.L"      ;Les MACROS

INCLUDE       "TIMERS.L"      ;Les MACROS des TIMERS

INCLUDE       "MACROS_2.L"    ;La MACRO HEXA

SETBLOCK                 ;initialisation

SUPER                    ;MODE SUPERVISEUR

PRINTLINE     LA         ;texte

CCONOUT       #13        ;13 +

CCONOUT       #10        ;10 = retour � la ligne en

;colonne 1

WAIT                     ;attente

TIMERA        PRG,50,%111     ;On installe notre routine

;sur le TIMER A avec le re-

;gistre de donn�e = 50 et le

;registre de controle=%111

; La boucle qui affiche les valeurs de la variable

BOUCLE         HEXA          VAL     ;Affiche le L-M de 'VAL' en HEXA

CCONOUT       #13     ;13 +

CCONOUT       #10     ;10 = retour � la ligne en colonne 1

WAIT                  ;attente

cmpi.b        #'Q',d0 ;Touche = Q ?

beq           RETOUR  ;Si OUI, va en 'RETOUR'

cmpi.b        #'q',d0 ;Touche = q ?

beq           RETOUR  ;Si OUI, va en 'RETOUR'

jmp           BOUCLE  et on recommence en 'BOUCLE'

; La routine sous interruption qui se contente d'incr�menter le L-M

; en 'VAL'

PRG            add.l         #1,VAL          ;Ajoute 1 au L-M en 'VAL'

bclr          #5,$FFFA0F      ;CLear ISRA (bit 5=TIMER A)

RTE                           ;RETURN FROM EXCEPTION

RETOUR         USER           ;MODE UTILISATEUR

STOPTIMEA      ;on stoppe le TIMER A

TERM           ;et FIN !

DATA

LA             DC.B          27,'E','Routine sous interruption (TIMER A )'

DC.B          ' qui incr�mente le',13,10,'contenu de la va'

DC.B          'riable affich�e ([Q] pour QUITTER) ...',0

BSS

DS.B          500

PILE           DS.B          1     ;Pour SETBLOCK

SAUV_SP        DS.L          1     ;Pour SUPER et USER

VAL            DS.L          1     ;La variable � afficher

END

��������������������

Voil�, les listings et les programmes ex�cutables de ces exercices

se trouvent dans les fichiers:

1)  TIMERS .L    pour les MACROS    TIMERA,TIMERB,STOPTIMEA,STOPTIMEB

2)  PALETTE.L    pour le programme de changement de la palette sous

interruption.

et  PALETTE.PRG

3)  AFFICHE.L    pour le programme d'affichage du L-M incr�ment� sous

interruption.

et  AFFICHE.PRG

PIECHOCKI Laurent

8, Impasse Bellevue            Suite dans le fichier:ANNEXE.DOC

57980  TENTELING                                     ����������