Les INTERRUPTIONS et les

VARIABLES  SYSTEME

Avant de commencer  vous parler des programmes sous interruption, nous

allons tudier:

*** LES VARIABLES SYSTEME ***

- Les VARIABLES SYSTEME sont diverses informations qui nous sont dispo-

nibles en lecture et en criture et qui se situent au dbut du second

KO de la RAM de notre ST. (L'emplacement en RAM varie si vous possdez

un MEGA ST au un ST dont le systme d'exploitation (le TOS) n'est pas

en ROM, mais il ne varie pas entre les diffrentes versions de ROM)

- Pour atteindre ces variables, il faudra d'abord se positonner en MODE

SUPERVISEUR, sinon attention au plantage...(Erreur de BUS:2 bombes !)

Les variables systmes sont soit des OCTETS soit des MOTS soit des L-M.

- Nous allons nous servir de certaines de ces VARIABLES SYSTEME, elles

influences grandement le fonctionnement du ST:

Voil les adresses ou se situent ces diffrentes variables ainsi que

leurs noms , leurs tailles et leurs utilit:

Les noms ci-dessous sont les noms standard donns par ATARI  ces

variables ,les adresses qui leur sont attribues sont uniquement

valables pour les ST avec le TOS en RAM.

ADRESSE |  NOM    + TAILLE  |  UTILIT

. $400   evt_timer    (.L)  : C'est un vecteur qui pointe sur l'adresse

$FCA648 ( Je donne les adresses valables

pour les ST avec TOS en ROM ) et qui per-

met l'excution des fonctions priodiques

du GEM.

. $404   evt_critic   (.W)  : C'est un vecteur qui pointe sur l'adresse

$2A156 et qui est utilis quand le systme

d'exploitation doit traiter une erreur pro

venant du lecteur de disquette. ( Lecteur

ne rpond pas... )

. $408   evt_term     (.L)  : C'est un vecteur qui est utilis par les

fonctions de type _TERM du Gemdos qui ser-

vent  finir l'excution d'un programme.

. $40C   evt_xtra   5*(.L)  : 5 L-M y sont rservs pour des

applications futures...

. $420   memvalid     (.L)  : Smaphore pour une configuration de

controleur de mmoire valide.

. $424   memctrl      (.B)  : Si memctrl=4 l'ordi est un 520  ST

Si memctrl=5 l'ordi est un 1040 ST

Si memctrl=10 c'est un MEGA ST

Si memctrl=0 c'est un 128 ST

. $426   resvalid     (.L)  : Si il vaut $31415926 (soit PI sans la vir-

gule) l'adresse pointe par resvector sera

utilise comme vecteur lors d'un RESET.

. $42A   resvector    (.L)  : Le vecteur utilis par resvalid lors d'un

RESET.

. $42E   phystop      (.L)  : Adresse de la fin de la mmoire vido

physique.

. $432   _membot      (.L)  : Adresse du dbut de la zone de la mmoire

rserve pour le programmeur.(voir organi-

sation de la mmoire plus loin)

. $436   _memtop      (.L)  : Adresse de la fin de cette zone ( $78000

pour un 520 ST ou $F8000 pour un 1040 ST)

. $43A   memval2      (.L)  : Si memval2=$237698AA, le L-M confirme

memvalid

. $43E   flock        (.L)  : Si flock est diffrent de 0, la VBL est

arrte (Voir plus loin pour VBL)

. $440   seekrate     (.W)  : Permet de selectionner la vitesse de d-

placement de la tte de lecture du lecteur

de disquette d'une piste :

0=6 ms,1=12 ms,2=2 ms,3=3 ms

. $442  _timer_ms     (.W)  : Temps coul entre 2 appels du timer, soit

la vitesse des battements de l'horloge in-

terne. (en millisecondes)

Vous y trouverez toujours 20 ms soit 50 Hz

(Voir plus loin pour les TIMERS)

. $444  _fverify      (.W)  : Si _fverify est diffrent de 0, il y a un

test d'criture qui est effectu par le

lecteur de disquette:A chaque criture, il

relit l'octet cris et le compare a l'oc-

tet  crire.

En cas d'erreur, on obtient un code

d'erreur

. $446  _bootdev      (.W)  : Contient le numro du lecteur de disquette

qui a charg le systme d'xploitation.

. $448  palmode       (.W)  : Drapeau qui indique soit que le systme se

trouve en mode vido 50 Hz (PAL) si palmo-

de est diffrent de 0 soit qu'on est en

mode vido 60 Hz (Standard NTSC)

. $44A  defshiftmd    (.W)  : Contient la rsolution de l'cran dans la-

quelle on se trouve si on passe d'un cran

Haute rsolution  un cran Couleur.

(0=basse,1=moyenne)

. $44C  sshiftmd      (.W)  : Contient la rsolution de l'cran dans la-

quelle on se trouve:0=BASSE,1=MOYENNE,

2=HAUTE

. $44E  _v_bas_ad     (.L)  : Contient l'adresse du dbut de la mmoire

vido logique.C'est obligatoirement un

multiple de 256

. $452  vblsem        (.W)  : Si cette valeur est nulle, la VBL n'est

plus excute:Voir plus loin pour la VBL

. $454  nvbls         (.W)  : Contient le nombre de routines excutes

lors du VBL (Logiquement 8)

. $456  _vblqueue     (.L)  : Vecteur qui pointe sur les adresses des

routines excutes lors du VBL

. $45A  colorptr      (.L)  : Si ce L-M est diffrent de 0,il est inter-

prt comme l'adresse d'une nouvelle

palette de couleurs.

. $45E  screenpt      (.L)  : Si ce L-M n'est pas nul, il sera interpr-

t comme l'adresse de la nouvelle mmoire

vido physique.

. $462  _vbclock      (.L)  : C'est le compteur d'interruptions de la

VBL (Voir le chapitre suivant)

. $466  _frclock      (.L)  : Contient le nombre de routines VBL qui ne

sont pas bloques par vblsem.

Ce nombre sert aussi  la fonction RANDOM

de l'XBIOS pour obtenir un nombre alatoi-

re.

. $46A  hdv_init      (.L)  : Vecteur qui pointe sur la routine d'ini-

tialisation du disque dur en $FC0D60

. $46E  swv_vec       (.L)  : Vecteur qui pointe sur la routine excute

lorsqu'on dconnecte ou connecte un moni-

teur monochrome (en $FC0020).

. $472  hdv_bpb       (.L)  : Voir la fonction de code $7 du BIOS

(Getbpb)

. $476  hdv_rw        (.L)  : Vecteur qui pointe sur les routines d'cr-

iture et de lecture de donnes sur disque

dur.

. $47A  hdv_boot      (.L)  : Vecteur qui pointe sur la routine de

lancement (BOOT) du disque dur

. $47E  hdv_mediach   (.L)  : Vecteur pour la routine MEDIACH du disque

dur (Pour tester si on change le disque :

voir MEDIACH de code $4 dans le BIOS)

. $482  _cmdload      (.W)  : Si cette variable est diffrente de 0, le

programme nomm 'COMMAND.PRG' sera charg

ds que le systme d'exploitation est mis

en place.Cette variable devra tre modifi-

e sur le BOOT SECTOR.

. $484  conterm        (.B) : C'est un vecteur bit dont les 4 premiers

bits sont utiliss.Si un de ces bits est

actif,la fonction est utilse, sinon elle

est dconnecte.

Bit nr 1 :Rptition au clavier

Bit nr 3 :Permet de rgler la fonction

BCONIN du BIOS.

. $492  themd2         (.L) : Adresse du dbut de la mmoire disponible

. $496  themd3         (.L) : Adresse de la fin de la mmoire disponible

. $4A2  savptr         (.L) : Adresse ($90C) qui pointe une zone de la

mmoire utilise pour la sauvegarde des

registres par le PROCESSEUR aprs un appel

une fonction BIOS ou XBIOS

. $4A6  _nflops        (.W) : Contient le nombre de lecteurs de

disquette connects.

. $4A8  con_state      (.L) : Vecteur pointant sur les routines de code

('ESC' + 'valeur') pour les effets des

ditions graphiques de texte.

. $4AC  save_row       (.W) : Mmoire temporaire de la position du cur-

seur du texte pour la fonction ESC+'Y'

. $4AE  sav_context    (.L) : Adresse pointant sur une mmoire tempo-

raire utilise en cas de traitement d'une

procdure d'exeption.

. $4BA  _hz_200        (.L) : Le timer du systme qui est incrment

200 fois par seconde.

. $4BC  _the_env       (.L) : La chaine de caractre prise par dfaut ,

positionne sur 4 octets nuls...

. $4C2  _drvbits       (.L) : Vecteur bit reprsentant suivant le nr de l'exception qui a t

solicit.

Voil les diffrents VECTEURS D'EXECPTION ainsi que leurs emplacements

en mmoire.

Ce sont des L-M car ce sont des ADRESSES qui pointent sur des routines

spcifiques au VECTEUR conscern.

NRme

VECTEUR d'EXCEPTION qui pointe sur la routine de l'HBL (.L) et

de remettre l'IPL du programme  un niveau < 2 ( En modifiant

les bits I1,I2,I3 du registre d'tat )

Votre routine devra aussi se terminer par l'instruction RTE

(Return From Exception), mais nous en reparlerons bientot...

(Le tout en mode SUPERVISEUR, ne l'oubliez pas !)

les routines du VBL :Vertical BLank

Elles ont un niveau d'interruption 4, elles sont donc prioritaires

vis--vis de l'interrution de l'HBL.

Ces routines sont excutes aprs qu'un cran graphique ( 200 ou 400

lignes horizontales suivant la rsolution) ait t dit en entier sur

le moniteur.

Elles s'excutent donc 50 fois par seconde (50 Hz).

Les routines de la VBL s'occuppent du changement de la palette des

couleurs ( Uniquement aprs qu'une image a t dessine en entier

pour viter de perturber l'image ),elles testent le changement de

disquette ...

Il y a en tout 8 routines, le nombre de routines disponibles est

contenu dans la variable systme NVBLS et il existe un vecteur

qui pointe sur les 8 adresses de ces routines, en VBLQUEUE.

En ralit, seule 1 routine est excute : Les 7 autres nous sont

donc disponibles...

Les interruptions du MFP 68901 (Multi Fonction Peripheral)

Le MFP 68901 gre 16 interruptions,elles ont un niveau de priorit 6,

elles sont donc prioritaires vis--vis des interruptions VBL et HBL.

Les 16 interruptions du MFP 68901 ont aussi des niveaux de priorit

diffrent entre elles !

Ainsi, une interruption du MFP de niveau 6 ne pourra que tre inter-

rompue par une autre interruption de niveau > 6      etc...

Voil les diffrentes interruptions du MFP 68901 , classes par

niveau de priorit (not x sur l'ILP 6 du MFP ).

NIVEAU (x/6) : L'interruption

15/6      : Dtecteur de branchement ou de dbranchement du moniteur

haute rsolution

14/6      : Ring indicator de l'interface RS232

13/6      : TIMER A de l'horloge interne

12/6      : Tampon de rception d'1 caractre  parir de la RS232

destin  l'utilisateur

11/6      : Erreur de rception d'1 caractre provenant de

l'interface RS232

10/6      : Tampon temporaire d'mission d'1 caractre  destination

de la RS232

9/6      : Erreur d'mission d'1 caractre provenant de la RS232

8/6      : TIMER B et Compteur de retour  la ligne

7/6      : Routine de controle des lecteurs de disquette et du DMA

6/6      : Routines de controle du clavier (ACIAs) et de la prise

MIDI (En entre et sortie)

5/6      : TIMER C utilis par le YM-2149 (Son) ,le clavier et le

compteur de synchronisation du systme ( 200 Hz)

4/6      : TIMER D utilis pour les oprations d'mission et de

rception de la RS232

3/6      : Inutilis

2/6      : Routine de controle du CTS de la RS232

1/6      : Routine de controle du DCD de la RS232

0/6      : Utilis par le BUSY de l'interface CENTRONICS pour crer

un spooler d'imprimante.

Les termes ci dessus ne seront pas expliqus, vous n'aurez pas  vous

en servir de toute manire, alors pourquoi compliquer ce qui n'est pas

dj si simple ?

Nous allons tout de mme dtailler et expliquer les modes de fonction-

nement des TIMERS, car c'est leur programmation qui va nous permettre

de raliser nos programmes sous interruption.

Les TIMERS:

Comme vous avez pu le constater, il existe 4 TIMERS:

Le TIMER A, le TIMER B, le TIMER C, le TIMER D.

. Le TIMER A est entiremet disponible au programmeur et a un niveau

de priorit 13 au sein du MFP (lev!)

. Le TIMER B est utilis comme compteur de retour  la ligne mais vous

pourrez trs facilement le dtourner.Il a un niveau de priorit 8 au

sein du MFP ( IPL <  l'IPL du TIMER A)

. Les TIMERs C et D sont responsables d'un certain nombre de fonctions

importantes (gestion du son,du clavier ...), les dtourner peut donc

poser beaucoup de problmes...

De plus, ils ont un niveau de priorit BAS au sein du MFP, c'est

pourquoi nous ne les utiliseront pas pour installer nos program-

mes sous interrupton.

La programmation des TIMERS se fait d'une manire trs particu-

lire:

Il faudra programmer directement les registres du CO-PROCESSEUR MFP

68901 !!

Les REGISTRES DU MFP 68901:

On trouve 24 registres d'une taille d'1 OCTET chacun :

Ces registres se situent en mmoire  partir de l'adresse $FFFA01

sur des adresses IMPAIRES.

Ces registres font partie intgrante de la mmoire de notre ST.

On peut atteindre tous ces registres en MODE SUPERVISEUR, il

suffira de dposer la nouvelle valeur du registre  l'adresse

correspondante.(Comme avec les variables systme)

Nous n'utiliserons qu'une petite partie de ces registres, les

voici:

NR 5=IPL 13 si on utilise le TIMER

A etc...)

($FFFA13)

Bit 7: niveau 15

Bit 6: niveau 14

Bit 5: niveau 13

Bit 4: niveau 12

Bit 3: niveau 11

Bit 2: niveau 10

Bit 1: niveau  9

Bit 0: niveau  8

11) IMRB:Vecteur bit dans lequel on doit indiquer (par un 1),le niveau

d'IPL qu'on utilise.( bit nr3 permet d'obtenir le mode AUTOMATIC END OF INTERRUPT

,dans ce cas (bit nr4  7, permet de modifier le nr des bits

du  registre    ACTION sur le TIMER A et PRDIVISEUR

|76543210|                                         |

+--------+-----------------------------------------+

****0000     STOPPE le TIMER A

****0001     DELAY MODE, /4

****0010     DELAY MODE, /10

****0011     DELAY MODE, /16

****0100     DELAY MODE, /50

****0101     DELAY MODE, /64

****0110     DELAY MODE, /100

****0111     DELAY MODE, /200

****1000     EVENT COUNT MODE

****1001     MODE MESURE D'IMPULSIONS, /4

****1010     MODE MESURE D'IMPULSIONS, /10

****1011     MODE MESURE D'IMPULSIONS, /16

****1100     MODE MESURE D'IMPULSIONS, /50

****1101     MODE MESURE D'IMPULSIONS, /64

****1110     MODE MESURE D'IMPULSIONS, /100

****1111     MODE MESURE D'IMPULSIONS, /200

C'est le registre TACR qui permet de coder la FRQUENCE D'APPEL du

TIMER A.

EXPLICATIONS:

-  Le MFP 68901 travaille avec une horloge interne de 24,576 Mhz

-  Le TIMER A est essentiellement compos d'un REGISTRE DE CONTROLE et

d'un REGISTRE DE DONNE.

Le REGISTRE DE CONTROLE indique le mode de fonctionnement du TIMER,

il s'agit du registre dcrit ci-dessus, le registre TACR.

C'est en positionnant le registre TACR sur les diffrentes valeurs

acceptes (Voir le tableau), qu'on obtient les diffrents modes de

fonctionnement du TIMER:

les diffrents MODES DE FONCTIONNEMENT DU TIMER A sont:

. Le DELAY MODE:

Le REGISTRE DE DONNE du TIMER est dcrment  intervals rguliers

( chaque battement de l'horloge interne contenue dans le diviseur)

seur)et quand ce registre vaudra 1 ,une interruption sera gnre.

NB:  Le registre de DONNE devra tre une valeur comprise entre 1

et 255

Exemple:TACR=%0011

On est en MODE DELAY (voir Tableau)

Le registre de controle TACR vaut %11 et le prdiviseur vaut 16

(Regardez le Tableau)

Si on positionne le registre de donne sur 200 par exemple, notre

programme sous interruption sera appel:

245760/16/200=76,8 fois par secondes ...

+-----------------------------------+

Soit: |FREQUENCE DU MFP/PRDIVISEUR/DONNE|

+-----------------------------------+

Autre Exemple:TACR=%0010 (voir Tableau)

Le registre de control TACR vaut %10 et le prdiviseur vaut 10

(Regardez le Tableau)

Si on positionne le registre de donne sur 32 par exemple, notre

programme sous interruption sera appel:

245760/10/32=768 fois par secondes ...

+-----------------------------------+

Soit: |FREQUENCE DU MFP/PRDIVISEUR/DONNE|

+-----------------------------------+

J'y reviendrai quand nous crirons nos premiers programmes...

. EVENT COUNT MODE:

C'est pareil, sauf qu'ici Le MFP ne tient plus compte

du PRDIVISEUR...

. Le MODE MESURE DE LARGEUR D'IMPULSION:

Identique au DELAY MODE, mais il peut tre annul par une actvit

des broches d'entre ou sortie du MFP.

Nous utiliseront surtout le DELAY MODE ...

Relisez attentivement ce qui a t dit ici, car c'est vraiment trs

important...

PIECHOCKI   Laurent

8, Impasse Bellevue              Suite dans le fichier: INTER_2.DOC

57980  TENTELING